Программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910

Программатор выполнен на основе драйвера от Objective Development и полностью совместим по командам с оригинальным программатором AVR910 от ATMEL. Описание оригинальной схемы программатора можно взять в Application Note AVR910: In-System Programming, а список поддерживаемых команд можно посмотреть в Application Note AVR109: Self Programming

Конструкция

Схема программатора приведена на рисунке ниже. Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные, с прямым падением напряжения ~0,6…0,7В, предназначены для понижения питания микроконтроллера U1 до 3,6 В. Согласно документации ATMEL на ATmega8(L), микроконтроллер может работать при таком напряжении питания до частоты немногим выше 14 МГц. Светодиоды D3 “RD”, D4 “WR” сигнализируют о текущих действиях программатора, и, соответственно, обозначают режимы чтения и записи. Светодиод D5 “PWR” предназначен для сигнализации подачи питания на программатор.

Джампер JP2 ”MOD/NORM” служит для начального программирования управляющего МК программатора. В положении ”MOD” к разъему ISP подключается внешний программатор и производится загрузка в МК управляющей программы. После программирования управляющего МК программатора этот джампер необходимо установить вположение “NORM”. 
С помощью джампера JP1 “LOW SCK” возможно понижать тактовую частоту порта SPI МК программатора до ~20 кГц. При разомкнутом джампере частота SPI нормальная, при замкнутом - пониженная. Переключать джампер можно на ходу, так как управляющая программа МК программатора проверяет состояние линии PB0 при каждом обращении к порту SPI. Не рекомендуется переключать джампер при запущенном процессе записи/чтения программируемого МК, т.к., скорее всего, это приведет к искажению записываемых/читаемых данных. Джампер JP1 введен для возможности программирования МК AVR, тактируемых от внутреннего генератора 128 кГц.

Джампер JP3 “TARGET POWER” служит для подачи питания +5В с USB порта компьютера на программируемый микроконтроллер. Диод D6 защищает USB порт в случае подачи напряжения питания с целевого устройства на программатор.
Резисторы R11 - R15 предназначены для согласования уровней сигналов МК программатора и внешних, подключенных к программатору, цепей (программируемый МК или другой программатор).
Тактовая частота порта SPI МК программатора при разомкнутом джампере JP1 равна 187,5 кГц. Это позволяет программировать контроллеры с тактовой частотой примерно от 570 кГц для ATtiny/ATmega, 750 кГц для 90S и 7,5 МГц для 89S. Контроллеры программируются от 10 до 30 секунд (при использовании утилиты AVRProg v.1.4 из пакета AVR Studio) вместе с верификацией в зависимости от объема FLASH памяти и тактовой частоты.
На вывод LED разъема ISP выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюз-биты, отвечающие за тактирование. Сигнал генерируется постоянно и не зависит от режима работы программатора.
Программатор тестировался с программами AVRProg v.1.4 (входит в пакет AVRStudio), ChipBlasterAVR v.1.07 Evaluation, CodeVisionAVR, AVROSP (ATMEL AVR Open Source Programmer). Кроме того, программатор тестировался с программой AVRDUDE, однако, программа с данным программатором не совместима, так как не все команды протокола AVR910 отрабатывает корректно.
На данный момент с вышеперечисленными программами протестировано программирование контроллеров 89S53, 89S8252, 90S2313, 90S8515, ATtiny13, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny2313, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega64, ATmega128, AT90CAN128.

Прошивка FUSE BITS

Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. Обычно микроконтроллеры , идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Остальные биты должны быть незапрограммированные (установлены в "1").

Микроконтроллер прошивается внешним программатором отдельно. Что бы прошить микроконтроллер через выходной разъем ISP  нужно установить джампер JP1 в положение “MOD”. Подключить внешний программатор к разъему ISP, подключить свежеиспеченный программатор к свободному разъему USB, чтоб запитать микроконтроллер (загорится светодиод D5 “PWR”), прошить микроконтроллер (сначала FLASH затем FUSE-биты). Отключить программатор от USB и установить джампер JP1 в положение “NORM”.

Установка драйвера.

Подключить программатор к USB компьютера. Операционная система найдет новое устройство – AVR910 USB Programmer, при предложении автоматически найти драйвер, отказаться, и указать путь к inf-файлу, в зависимости от установленной на вашем компьютере операционной системы.
На диске с документацией имеется папка "AVR910.Driver" в которой расположены три директории для разных вариантов операционных систем:
-"2k_xp_32" - для операционных систем Windows 2000/XP 32-bit (используется штатный драйвер usbser.sys)
-"vista_xp_32" - Для операционных систем Windows XP/Vista 32-bit(используется usbser.sys + lowcdc.sys[32-bit] от Osamu Tamura)
-"vista_xp_64" - Для операционных систем Windows XP/Vista 64-bit(используется usbser.sys + lowcdc.sys[64-bit] от Osamu Tamura)

Особенности установки для Windows XP/Vista/7 64 bit
Windows Vista 64-bit не принимает драйверы привилегированного режима без цифровой подписи. Чтобы использовать данный драйвер на 64 битной платформе, Вы должны отключить проверку цифровых подписей драйверов, нажимая функциональную клавишу F8 во время начала загрузки системы. 
Второй вариант, использование программы "Driver Signature Enforcement Overrider", которая подписывает драйвер как "testdriver" и активизирует "testmode", таким образом Вы можете загрузить драйвер без реальной цифровой подписи. Вы можете найти более детальное описание на странице программы, пройдя по ссылке выше.

Установка:
1. Запустите DSEO (инсталляция не требуется).
2. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next" и выберите файл avr910.usb.vista.xp.64.inf из директории AVR910.Driver/vista_xp_64.
3. Выберите "Sign a System File" еще раз, нажмите кнопку "Next" и выберите файл lowcdc.sys из директории AVR910.Driver/vista_xp_64.
4. Выберите "Enable Testmode" и нажмите кнопку "Next".
5. Перезапустите свой компьютер.

Оригинальные драйвера для AVR CDC от Osamu Tamura можно взять здесь.

Настройка

Как правило, правильно собранный, программатор с правильно запрограммированным МК в настройке не нуждается.

Замечание

Если у программируемого МК вход RESET подтянут к напряжению питания резистором, то номинал резистора не должен быть ниже 10 кОм – это связанно с пониженным напряжением питания управляющего МК программатора и введением ограничительных резисторов на шине ISP-разъема.

Если возникли проблемы

Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.

Проверить напряжение питания на выводах питания (7, 8) МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт.

Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться. Следует заметить, что программатор не будет определяться ни одной ОС, если номинальная частота кварца отличается от 12 МГц. Это связанно с особенностями работы USB – тактовая частота передачи данных по USB для Low Speed Device равна 1, 5 МГц – тактовая частота управляющего МК программатора должна быть ровно в 8 раз выше.

Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра так же можно проконтролировать с помощью осциллографа. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать.

| Автор проекта Рыжков Андрей г. Новокузнецк. Оригинальная статья находится по адресу: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm |  |  |
| --- | --- | --- |