КОНФИГУРАТОР

V 1.1

РУКОВОДСТВО   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия документа 1.1

Севастополь 2009.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Приложение “GenLoc 31E Firmware configurator” представляет собой специализированное Программное Обеспечение (ПО) для настройки и прошивки бортовых контроллеров GenLoc 31E, представляющих собой GSM-модем со встроенными средствами GPS-навигации.

При подключении бортового контроллера GenLoc 31E к компьютеру (указанным в руководстве способом), ПО “Конфигуратора” подключается к устройству по определённому порту и предоставляет возможность установить необходимые настройки в конфигурации.

Имеется 2 режима работы – “обычный” и “профессиональный”.

КОМАНДЫ

Рисунок 1 – Вкладка “команды” – обычный режим

Таблица 1. Настройки

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| интервал отсылки* | интервал отсылки GPS-данных на электронную почту; |
| стоп | остановка приёма GPS-сигнала; |
| интервал GPS * | интервал приёма GPS-данных; |
| мин. скорость | фильтрация данных по скорости (запись данных в память, если значение превышает указанное); |
| APN оператора | точка доступа в Интернет (Access Point Name). Зависит от выбора оператора связи; |
| SMTP север* | адрес SMTP-сервера для отсылки сообщений; |
| порт* | порт почтового SMTP-сервера; |
| логин* | название электронного ящика; |
| пароль* | пароль к электронному ящику; |
| подп. отправителя | поле для отображения имени отправителя |
| адр. отправителя | адрес электронного ящика, с которого осуществляется передача данных; |
| получатель | адрес электронного ящика, кому адресуется письмо с данными; |
| тема письма | тема электронного сообщения (служит в качестве идентификатора бортового контроллера при множественных подключениях); |
| подключить | подключение/отключение устройства по выбранному номеру COM-порта; |

* - поля обязательны для заполнения

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

При подключенном к компьютеру устройстве кнопка “подключить” служит для установления для установления связи с устройством по выбранному номеру COM-порта.

Номер COM-порта узнаётся и может быть изменён в меню Мой Компьютер/Свойства системы/Оборудование/Диспетчер устройств/Порты.

Слева от кнопки цвет индикатора символизирует об успешном или неуспешном подключении либо действии. Белый цвет символизирует об отсылке команды, жёлтый цвет – о получении данных с устройства, а красный – об ошибке.

Минимальные требования к программно-аппаратной системе:

– наличие свободного COM-порта (или переходника)