# ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ

КОЩЕЙ-5И

## Инструкция по эксплуатации

#### WWW.METDET.RU

1. Введение

КОЩЕЙ-5И – это современный микропроцессорный универсальный импульсный металлоискатель. Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте, песке, стенах, густой траве и т.д. Использование прибора в комплекте со сменными датчиками разного размера позволяет решать широкий спектр поисковых задач в кладоискательстве, строительстве, при поиске утерянных вещей и в других специфических сферах человеческой деятельности.

2. Основные технические характеристики

Максимальная глубина обнаружения объектов(по воздуху):

С печатным датчиком (диаметр 25см)

Монета диаметром 25мм                                                      – до 30см;

Каска                                                                                       - до 60см;

Максимальная глубина                                                         - до 150см;

С глубинным петлевым датчиком (1,2х1,2м)

Каска                                                                                        - до 140см;

Стальная бочка 200л                                                              - до  200см;

Максимальная глубина                                                         - до  300см.

Индикация:

Визуальная                                                                                 светодиодная;

Звуковая                                                                                     многотональная;

Режим поиска                                                                                        статический;

Время непрерывной работы  при

полностью заряженном аккумуляторе

в экономичном режиме                                                       до 15 часов;

в обычном режиме                                                               до 8 часов;

в турбо режиме                                                                     до 5 часов;

Длина штанги                                                         регулируемая (800-1400мм );

Масса, не более

с печатным датчиком                                                                  2,2кг;

с петлевым датчиком                                                                  2,4кг;

### 3.Условия эксплуатации

3.1. Температура воздуха                 -10…+50ºС.

3.2. Атмосферное давление             710…800 мм рт. ст.

3.3.Относительная влажность

воздуха                                         до 95% при температуре +25ºС.

### 3.4. Категорически запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой или с поврежденной изоляцией кабеля датчика из-за риска поражения электрическим током.

### 4.Комплект поставки

4.1. Электронный блок.

4.2. Датчик.

4.3. Телескопическая штанга.

4.4. Кислотный герметичный аккумулятор 12В, 1.3 А/ч

4.5. Сетевое зарядное устройство.

Примечание: Глубинный петлевой датчик в базовую комплектацию не входит и приобретается отдельно.

### 5. Принцип действия

Принцип действия импульсного металлоискателя Кощей-5И основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи. С помощью встроенного микропроцессора прибор анализирует этот переизлученный сигнал и производит соответствующую индикацию обнаруженного объекта.

#### 6.Подготовка к работе

#### Перед использованием прибор необходимо привести в рабочее положение:

#### 6.1.Раздвинуть телескопическую штангу до нужной длины и зафиксировать ее с помощью цангового зажима.

#### 6.2. Закрепить датчик на штанге с помощью пластикового болта. В случае использования петлевого глубинного датчика  действовать в соответствии с инструкцией на этот датчик. Смену датчиков производить только при выключенном питании!

6.3. Закрепить на штанге электронный блок. Кабель, соединяющий электронный блок и датчик обвить 4-5 раз вокруг штанги. Подключить разъем датчика к электронному блоку и тщательно закрутить накидную гайку на разъеме (рукой).

6.4. Закрепить на штанге подлокотник и аккумуляторный отсек с помощью фигурной гайки.

6.5. Питающий кабель обвить 2-3 раза вокруг штанги и подключить питающий разъем к электронному блоку.

6.6. При необходимости подключить наушники в разъем, который расположен на задней панели прибора.

#### 7. Работа с прибором

Чтобы включить прибор, необходимо удалить датчик на 30-40см от любых металлических объектов и грунта и включить переключатель ВКЛ , который расположен на лицевой панели прибора. Сразу после включения прибор производит самотестирование. В это время прибор проигрывает мелодию, в такт которой по очереди включаются светодиоды. Примечание: звук воспроизводится с помощью внутреннего громкоговорителя или с помощью наушников.

Дальнейшее управление металлоискателем производится с помощью регулятора порога чувствительности (громкости), кнопки баланса и переключателя режимов индикатора. На рис.1. изображена передняя панель металлоискателя.

Если во время включения прибора нажать и удерживать кнопку БАЛАНС, то с помощью регулятора можно регулировать громкость. Мелодия будет проигрываться до тех пор, пока кнопка удерживается. После отпускания кнопки прибор запомнит настроенный уровень громкости в энергонезависимой памяти.

#### Рис. 1. Передняя панель

Переключатель РЕЖИМ позволяет выбрать один из трех режимов: 1- “Экономичный”, 2-“Обычный”, 3-“Турбо режим”.

#### 8. Практические рекомендации

Приступая к работе нужно включить прибор и дождаться окончания самотестирования. После успешного прохождения тестов загорится “нулевой” светодиод. Далее с помощью переключателя “Режим” нужно выбрать рабочий режим. При этом следует учесть, что переход от Обычного к Экономичному режиму снижает глубину обнаружения разных мишеней примерно на 10-20% процентов, а переход от Обычного к Турбо-режиму примерно на столько же повышает глубину. Однако энергопотребление в разных режимах изменяется не в таких пропорциях (см. п.2). Поэтому нужно соизмерять выбранный режим с запланированным временем работы.

Приступая к поискам нужно опустить датчик к грунту на расстояние 3-5см для печатного датчика и 10-20см для петлевого глубинного. После этого нужно нажать кнопку БАЛАНС. В течение некоторого времени (обычно доли секунды, на новом месте не более единиц секунд) прибор произведет подстройку. Во время подстройки прибор индицирует текущий режим с помощью мигающих светодиодов.  Принцип индикации следующий – первые три светодиода показывают тип подключенного датчика: 0-й светодиод соответствует печатному датчику, 1-й – глубинному петлевому датчику, 2-й – дополнительному датчику. Остальные светодиоды показывают режим поиска: 3-й диод соответствует Экономическому режиму, 4-й – Обычному, 5-й – Турбо-режиму. Т.е., например, если во время подстройки мигают 0-й и 4-й светодиоды, то это означает, что к прибору подключен печатный датчик, прибор работает в Обычном режиме.

После окончания балансировки прибор издаст специальный звуковой сигнал и будет готов к поискам. В этом режиме светодиоды индицируют уровень сигнала, переизлученного металлической мишенью. Чем больше мишень и чем ближе она к датчику, тем сильнее этот сигнал, и тем больший номер будет у загоревшегося светодиода. Также вместе с уровнем сигнала будет меняться тональность и громкость звукового сигнала.

Теперь необходимо выставить необходимую чувствительность. Это нужно сделать с помощью регулятора порога чувствительности. Необходимо вращать регулятор до тех пор, пока не исчезнут ложные срабатывания.

Теперь можно приступать непосредственно к поискам. Металлоискатель работает в статическом режиме. Поэтому датчик можно перемещать над землей с любой комфортной скоростью. При обнаружении металлического объекта сработает визуальная и звуковая индикация. Медленно перемещая датчик над мишенью с помощью визуальной и звуковой индикации можно определить место на грунте, в котором сигнал максимальный. С высокой долей вероятности можно утверждать, что центр мишени находится в грунте именно в этом месте. Исключение составляют мишени сложной формы. Также свои особенности имеет реакция петлевого глубинного датчика на близкие  мишени небольшого размера. Такие объекты прибор “чувствует” только непосредственно рядом с витками петли.

В процессе поисков в случае необходимости нужно повторять балансировку(обнуление) прибора, нажимая кнопку БАЛАНС.

При разряде аккумулятора ниже допустимого уровня сработает звуковая и визуальная сигнализация. В этом случае работу с металлоискателем необходимо прекратить, выключить прибор и зарядить либо заменить аккумулятор.

Для зарядки аккумулятора необходимо отключить питающий разъем от электронного блока и вставить его в разъем зарядного устройства. Зарядное устройство необходимо подключить в сеть (220В, 50Гц). По окончанию заряда на передней панели зарядного устройства загорится светодиод.

Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется хранить его в заряженном состоянии.

По окончании работы прибор следует разобрать в порядке, обратном порядку сборки (п.6). Допускается транспортировка и хранение металлоискателя и в собранном виде. В этом случае рекомендуется отключать разъем питания от электронного блока во избежание непреднамеренного включения прибора и разрядки аккумулятора.

#### 9. Характерные неисправности и методы их устранение

| Характерные признаки неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.После включения питания нет визуальной и звуковой индикации. | Питающее напряжение не поступает в электронный блок. Неисправен или глубоко разряжен аккумулятор | Заменить предохранитель в аккумуляторном отсеке; Заменить питающий кабель; Заменить аккумулятор. |
| 2.Мигает 1-й светодиод, прибор проигрывает “тревожную” мелодию. | Короткое замыкание в цепи датчика. | Связаться с сервисной службой. Заменить датчик. |
| 3. Мигает 2-й светодиод, прибор проигрывает “тревожную” мелодию. | Аккумуляторная батарея разряжена. | Зарядить либо заменить аккумулятор. |
| 4. Мигает 3-й светодиод, прибор проигрывает “тревожную” мелодию. | Во время самотестирования обнаружена неисправность. | Связаться с сервисной службой. |

Редакция 1.2 от 15.01.07