MP3503DAI

Микросистема: AM/FM тюнер, USB - MP3 / WMA плеер, темброблок, пульт ДУ

MP3503DAI позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные в формате MP3, WMA на любом USB-носителе. На борту модуля установлен цифровой AM/FM тюнер. Модуль имеет коммутируемый линейный вход, что позволяет использовать его в качестве предварительного усилителя с возможностью регулирования уровня входного сигнала и эквалайзером с предустановками: рок, классика, норма, поп. Для реализации функций управления звуковым сигналом используется аудиопроцессор с цифровым управлением - TDA7313.

На борту модуля установлен USB-host контроллер для чтения музыкальных файлов записанных на любой USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.

Технические характеристики:

| Напряжение питания постоянное, В | 12 |
| --- | --- |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 … 20000 |
| Максимальный потребляемый ток мА. | 150 |
| КНИ на частоте 1 кГц | 0,01 |
| Отношение сигнал / шум, дБ | 106 |
| Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ | 100 |
| Входное сопротивление линейного входа, кОм | 47 |
| Максимальный уровень входного сигнала, В | 2 |
| Напряжение на линейном выходе, В | 1,5 |
| Поддерживаемые битрейты kbit/s | 5-384 |
| Диапазон настройки тюнера, в диапазоне FM мГц | 87 - 108 |
| Диапазон настройки тюнера, в диапазоне AM кГц | 530 - 1710 |
| Номинальная дальность действия пульта ДУ, м | 8 |
| Размеры пульта ДУ, мм | 40 х 85 |
| Размеры печатной платы, мм | 80 х 36.6 |

Комплект поставки:

| MP3 модуль | 1 |
| --- | --- |
| Пульт ДУ | 1 |
| ЖКИ дисплей | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

Рис.1. Внешний вид модуля

(вид пульта ДУ может отличаться)

Рис.2 Назначение кнопок и разъемов.

Назначение кнопок установленных на плате:

FF/VOL -

Режим USB: короткое нажатие - предыдущий трек,

длительное нажатие – уменьшение громкости звука

Режим AM/FM: автонастройка вверх по диапазонам

PLAY/MOD

Режим USB: короткое нажатие:

в режиме MP3 плеера – пауза / воспроизведение,

в режиме линейного входа – беззвучный режим (mute)

длительное нажатие: переключение между источниками сигнала USB или линейный вход.

Режим AM/FM: выбор диапазона FM1, 2, 3 и AM1, AM2 по кругу.

FF/VOL+

Режим USB: короткое нажатие – следующий трек,

длительное нажатие - увеличение громкости звука.

Режим AM/FM: автонастройка вниз по диапазонам

http://www.masterkit.ru

- Поставщик:   ООО «ДАДЖЕТ»

Почтовый адрес: 115114, г. Москва,

ул. Дербеневская, д.1. стр. 5, а/я 12

Тел. +7(495) 234-77-66.

E-mail:  infomk@masterkit.ru

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: http://www.masterkit.ru

Вопросы можно задать по е-mail: infomk@masterkit.ru