Измеритель емкости и последовательного эквивалентного сопротивления электролитических конденсаторов - C/ESR-meter.

Прибор предназначен для определения исправности электролитических конденсаторов путем измерения емкости (С) и последовательного эквивалентного сопротивления (ESR)  и вывода измеренных значений в цифровом формате на ЖКИ.

Прибор не является точным инструментом, однако его точности достаточно для радиолюбительской практики и ремонта радиоэлектронных устройств.

Напряжение на тестируемом элементе около 100 мВ, что позволяет проводить измерения внутрисхемно.

Защита входных цепей традиционна - два встречно-параллельных диода и малоэффективна. Лучше эту задачу решить механически - с помощью специальных щупов, которые в обычном состоянии замкнуты между собой через сопротивление порядка 5 Ом, а при нажатии на щуп эта цепь размыкалась бы.

Пределы измерения:

C ………1 - 150000 мкФ

ESR …. 0 - 10 Ом

Принцип измерения ESR основан на измерении величины падения напряжения на конденсаторе при отключении его от источника тока.

Емкость определяется путем измерения времени заряда конденсатора стабильным током 10 мА.

Практически это выглядит так - конденсатор предварительно разряжается, включается источник тока 10 мА, оба входа измерительного усилителя подключаются на Сх, делается задержка порядка 3.6 мкс для устранения влияния звона в проводах. Одновременно через ключи U1:A, U1:B заряжается конденсатор С1, который собственно и запоминает самое большое напряжение, которое было на Cx. Следующим шагом размыкаются ключи U1:A, U1:B и выключается источник тока. Инвертирующий вход ДУ (дифференциального усилителя) U2:B ,U2:B остается подключенным к Сх, на котором после выключения тока напряжение падает на величину 10мА*ESR. Далее измеряется напряжение на выходе ДУ - там два канала, один с КУ=330 для предела 1 Ом и КУ=33 для 10 Ом.

Эти же аналоговые цепи используются и для измерения емкости .

Настройка.

Первое включение - проверяем наличие +5V после 78L05 и

-5V (4.7V) на выходе U7.

Назначение кнопок.

Включение прибора при нажатой кнопке «Set» переводит его в

режим установки корректирующих коэффициентов. Их всего

три - для каналов 1 Ом, 10 Ом и для емкости. Изменение

коэффициентов кнопками «+» и «-», запись в EEPROM и перебор -

кнопкой «Set».

Имеется так же отладочный режим. В этом режиме на

индикатор выводятся измеренные значения без обработки -

для емкости - состояние таймера (примерно 15 отсчетов на 1 мкФ)

и оба канала измерения ESR (1 шаг АЦП=5V/1024).

Переход в отладочный режим - при нажатой кнопке "+"

Установка нуля.

Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"

и с помощью R4 добиваемся минимальных, но не нулевых показаний (!)

одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем

«Set» - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM.

Далее измеряем образцовые сопротивления 1 Ом (или меньше), 10 Ом

и емкость, которой доверяете, определяем поправочные коэффициенты.

Прибор выключаем, включаем при нажатой кнопке «Set» и устанавливаем

к-ты соответственно результатам измерений.

Надпись Cx ---- выводится в след. случаях:

1. При измерении емкости срабатывает тайм-аут, т.е. за отведенное время измерения прибор не дождался переключения обоих компараторов. Это происходит при измерении резисторов, закороченных щупах, либо когда измеряемая емкость >150000 мкФ и т.п.

2. Когда напряжение, измеренное на выходе DA2.2 превысит 0x300 (это показания АЦП в 16-ричном коде), процедура измерения емкости не выполняется и на индикатор также выводится Cx ----

При разомкнутых щупах (или R>10 Ом) так и должно быть.

Знак ">" в строке ESR появляется при превышении напряжения на выходе DA2.2 0x300 (в единицах АЦП).

Выносные щупы подключаются по четырех проводной схеме для уменьшения влияния сопротивления проводов на результат измерения. Провода , идущие на массу и транзистор Q2 нужно взять по толще (1 - 1,5 мм2). Два других могут быть сечением 0.25 мм2 .