Набор-конструктор

Часы электронные модель KVV-2313  собраны на процессоре Attiny 2313 фирмы Atmel

Дисплеи высотой  цифры 57 мм  включены по схеме со статическим управлением.

Общие характеристики

Питание 12 Вольт

Отображение часов, минут

Два будильника, которые могут независимо программироваться по дням недели

Таймер от 1 секунды до 59 минут 59 секунд оснащенный реле которым можно включить и через заданный промежуток времени выключить нагрузку до 5 Ампер.

Предусмотрена ручная регулировка яркости дисплея

Описание набора

Набор-конструктор включает в себя печатную плату,  4 дисплея высотой 2,3 дюйма

(SA23-11 общий анод) или их полные аналоги, процессор, полупроводниковые детали, кварцевый резонатор, разъёмы, зуммер, реле  и танталловые конденсаторы. Набор не содержит резисторов и конденсаторов (размер 0805)выключателя и поставляется без корпуса  и блока питания.

Отличительной особенностью данного набора является то, что дисплеи соединяются между собой и с процессорной платой разъёмами. Это даёт возможность установить часы в  нестандартный корпус, через отверстие, которое гораздо меньше по размеру, чем часы в сборе.

Для лучшего контакта после сборки дисплеи могут быть склеены между собой клеем для пластмассы или дихлорэтаном.

Порядок сборки

Сначала паяются  согласно принципиальной схеме  и монтажной схеме в  все мелкие детали: резисторы, конденсаторы, микросхемы, реле, разъёмы. При пайке разъёмов, которыми соединяются дисплеи между собой, следует проявить внимательность.  Гнезда надо  установить так, чтобы  корпус разъёма касался торца платы, а штекер разъема не касался  торца печатной платы. Обратите внимание на фото.  В  последнюю очередь установите дисплеи. Дисплеи устанавливаются с противоположной стороны от деталей.

При этом  знак точки дисплеев должны быть после сборки на одной линии с кнопкой SB1 см фото.

Кнопки Вы можете установить с любой стороны. Как со стороны дисплеев  как на фото, так и со стороны СМД деталей, в зависимости от предполагаемой конструкции корпуса.

После установки всех деталей нужно прошить процессор  используя любой программатор, который поддерживает внутрисхемное программирование (SPI) процессоров Atmel

Наиболее популярный сейчас STK-500, который присутствует на рынке в разных вариантах от разных производителей.  Установка FUSE bit приведена на фото на примере использования

программатора STK-500 и  бесплатного программного обеспечения фирмы Atmel  - AVR studio .

В документации два файла прошивки. Какой выбрать. Если  в наборе  кварц  11.0592 мгц выбираем файл прошивки cha2313_11059200Hz.hex. Если в наборе кварц 14.7456 мгц выбираем файл cha2313_14745600Hz.hex.  Fuse bit для обоих файлов одинаковы.

После прошивки процессора и подключения дисплеев часы  работоспособны  и в настройке не нуждаются .

Выводы «бат» см. принципиальную  и монтажную схемы предназначены для резервного питания процессора  на случай отключения сетевого питания. В этом случае дисплей не светится, но настройки  не обнуляются. Резервное напряжение должно быть 4,5 Вольт  но не больше 5 Вольт

В часах могут применяться любые индикаторы высотой 2,3 дюйма с общим анодом, которые аналогичны по цоколевке с SA23-11 производства Kingbright.

Микросхема STP08DP05 может быть заменена на любую из аналогичных - MBI5167GD, MBI5168GD, TLC5916ID, TLC5917ID, STP08CP05MTR. Зуммер – любой с напряжением питания 5 Вольт.

Назначение кнопок

Нумерация – снизу вверх.   См монтажную схему.  SB1, SB2, SB3, SB4,  SB5, SB6

Краткое описание меню

SB1 –  установка минут в режиме часов или будильника,

–  вкл/выкл дня в режим установки дня срабатывания будильника,

–   увеличение яркости в режиме установки яркости,

–  установка секунд в режиме таймера,

–  установка дня недели в режиме дата.

SB2 -  установка часов   в режиме часов или будильника,

–   уменьшение яркости в режиме установки яркости,

–  установка минут в режиме таймера.

SB3 – старт\стоп раймера

SB4 – переход в режим таймера

SB5 –  меню

SB6 – Установка режима часов и выключение будильника. Нажатием кнопки SB6  можно

–   из любого  режима вернуться  в режим часов.

–   выключить сработавший будильник

Полное описание меню.

SB5 –  меню установок

Нажатие  кнопки SB5 переводит часы в режим установки

Дня недели,

будильников

режима регулировки яркости.

Выход из меню установок осуществляется нажатием кнопки SB6  и возможен из любого раздела меню.

день недели

Для корректного срабатывания будильников по дням недели необходимо установить день недели.

Нажмите 1 раз кнопку SB5

Показания дисплея

d-1 (2,3,4,5,6,7)

кнопкой SB1 установите правильный  день недели от 1 (понедельник)  до 7 (Воскресенье)

Повторное нажатие кнопки SB5  переведет часы в режим установки будильника

A1 - ,будильник №1

А2 – будильник №2

Например А1 – для будних дней, а А2 – для выходных дней.

Выберите будильник А1 или А2

Рассмотрим установку будильника на примере первого будильника (А-1)

Показания дисплея

А1 п   Это означает, что будильник выключен

А1 П –Это означает, что будильник  включен

Менять состояние выключен-выключен Вы можете кнопкой SB1

Нажатием кнопки  SB5 переходим в режим установки

Времени срабатывания будильника

Показания дисплея

00.00

Кнопками SB1, SB2 устанавливаем часы и минуты срабатывания будильника

Повторное нажатие кнопки SB5  переведет часы в режим установки

дней недели, по которым этот будильник должен звонить

Показания дисплея

1d 1п (1d – первый будьльник 1 – первый день недели п – будильник в этот день выключен П – будильник в этот день включен) Будильник включен-выключен – устанавливается нажатием  кнопки SB1.

Каждое нажатие кнопки SB5  переход в режим установки режима будильника для следующего дня недели

После установки режима будильника для всех дней недели для первого будильника часы перейдут в режим установки второго будильника.

A2-п

Установка режимов для второго будильника аналогичны установкам для будильника 1

После установки режимов будильников (или перебора режимов, если устанавливать сейчас ничего не надо)  часы переходят в режим ручной установки яркости дисплея

Установка яркости

Показания дисплея  от С-1 доС- 9 Цифры обозначают яркость дисплея.

Нажатием кнопки  SB1 можно увеличить яркость

Нажатием кнопки  SB2 можно увеличить яркость

Режим таймера

В этом варианте прошивки таймер полностью независим от часов.

Вход в режим таймера осуществляется нажатием кнопки SB4

Выход из режима таймера осуществляется нажатием кнопки SB6

Показания дисплея

00.00

Кнопкой SB1 Установите желаемое кол-во секунд, кнопкой SB2 – желаемое кол-во минут

При нажатии кнопки  SB3  замкнутся контакты реле К1 и показания таймера начнут уменьшаться.

Повторным нажатием кнопки SB3  можно остановить таймер. Контакты реле при этом разомкнутся.  Или когда показания дисплея будут 00.00 – реле разомкнется.