# Управление SPBot с помощью смартфона Android

1. Установите на смартфон Android бесплатную программу Bluetooth RC Car

https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcontroller&hl=ru&gl=US

Программа имитирует основные органы управления пульта и отправляет команды по Bluetooth в текстовом виде. Интерфейс программы интуитивно понятен. Левый верхний угол — это индикатор соединения с модулем HC-06 (зелёный говорит о том, что соединение установлено). По центру располагается «компас», который показывает выбранное направление движения, а по периферии располагаются органы управления.

2. Подключите робота SPBot с помощью кабеля USB и выберите порт подключения (см.  стр. 202-203 книги).

3. Откройте приложение Mind+, загрузите проект SPBot.sb3 и запишите программу на плату SPBot.

4. Отключите кабель USB от SPBot и подключите смартфон Android к модулю Bluetoth HC-06, установленному на SPBot. Для этого выберите опцию Connect to Car и затем, в открывшемся списке, имя модуля Bluetooth, который установлен на SPBot.

5. Если соединение установлено успешно, то в левом верхнем углу красный индикатор меняет цвет на зеленый.

Примечание

Если вы не увидите в списке ваш модуль Bluetooth, то проверьте, включен ли у вас Bluetooth  в настройках на смартфоне.