Сборка, проверка и прошивка блока электроники принтера MC7

(Mega 2560 + RAMPS 1.4 + DRV8825)

Установить оболочку Arduino с сайта www.arduino.cc

Версия нужная 1.6.7

Запустить оболочку и загрузить файл RAMPS_Test.ino (Файл – Открыть) с прошивкой для проверки RAMPS:

Установить в разделе «Инструменты» плату “Mega or Mega2560”

Убедиться, что в этом же разделе в качестве процессора установлен ATmega2560

Установить корректный COM-порт. Номер порта можно определить подсоединяя и отсоединяя плату Mega2560 от компьютера и наблюдая в «Панели управления» компьютера, какой порт появляется и исчезает.

Окончательно подсоединить плату Mega2560 к компьютеру.

Нажать на кнопку со стрелкой вправо, начнется компиляция и загрузка.

По завершению загрузки внизу оболочки появится надпись «Загрузка завершена»

Отсоединить плату Mega2560 от компьютера.

Собрать блок электроники:

На плату RAMPS установить 4 перемычки:

На плату RAMPS установить 4 модуля DRV8825 в соответствии с рисунком, подстроечные резисторы должны быть ориентированы влево согласно рисунку:

Установить плату RAMPS на плату Mega2560. Платы должны быть выровнены по длине:

+

12В

-

Подать питание 12 В на разъем RAMPS. Подсоединить разъем шагового двигателя поочередно к четырем разъемам на плате RAMPS согласно рисункам. Вал двигателя должен вращаться примерно на четверть оборота попеременно по часовой стрелке / против часовой стрелки. Также должны мигать два красных светодиода в верхнем левом углу платы RAMPS.

После проверки загрузить в оболочку Ардуино файл финальной прошивки принтера MC7 и прошить плату Mega2560.

Файл финальной прошивки отправляю

Y:\WORKGRP\KIT\ПАПКИ СОТРУДНИКОВ\3D\MC7\Передача дел по 3D\Сотников\MC7_производство\ТЗ на производство и доработку

Для установки прошивки нужна доп библиотека. Находится в той же папке.

Калибровка драйверов DRV8825

Задача:

Выставить выходной ток драйвера на 1,5 А

- Вытащить из принтера комплект электроники в сборе

- Подключить питание к плате согласно рисунку:

- Выставить напряжение на всех драйверах  0,75 (+- 0,2) V

Как показано на рисунках: