Clone PI AVR является несколько упрощённым вариантом импульсного металлодетектора ClonePI) а также

Отличия от оригинального ClonePI следующие:

Использован доступный контроллер ATmega8 фирмы Atmel.

Вместо внешнего АЦП используется внутренний АЦП контроллера.

Использовано тактирование от внутреннего RC-генератора контроллера.

Ссылка на инструкцию по эксплуатации

https://radioskot.ru/_fr/68/141-Metalloiska.pdf

Обсуждение

https://radioskot.ru/_fr/68/141-Metalloiska.pdf

ссылки на сайт автора https://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskateli_clonepi/metalloiskatel_clonepi_avr/3-1-0-4

Обсуждение конструкции.

http://md4u.ru/viewforum.php?f=5

http://md4u.ru/viewtopic.php?t=51

Еще ссылки

http://www.miriskateley.com/metalloiskatel-clone-pi-avr-svoimi-rukami

http://detectori.com.ua/shop/381/desc/gotovaja-plata-dlja-metalloiskatelja-clone-pi-avr

Инструкция по сборке.

Сборка данного металлоискателя несложная.

В комплекте имеются все необходимые детали. Процессор прошит, но в документации есть файл с прошивкой и в случае необходимости процессор можно перепрошить.

ЖК дисплей в комплекте без подсветки. Вы можете использовать дисплей с подсветкой, но это еще плюс 10-15 ма к потреблению устройства.  В этом случае нужно подобрать резистор R37

Расчет простейший по закону Ома I = U/R

Подстроечный резистор R35 предназначен для подстройки контрастности индикатора.

- Изготовление катушки для металлоискателя Clone PI AVR

С металлоискателем Clone PI AVR, можно использовать катушки от импульсных металлоискателей Tracker и Кощей, а также большие глубинные рамки.

Наиболее универсальные диаметры катушки 20-30 см. Такие катушки будут иметь глубину обнаружения 1 – 1,5 метра и сохранят чувствительность к небольшим металлическим объектам (монеты, украшения и т.д.).

Для изготовления универсальной поисковой катушки, вам необходимо на оправку 26-27 см, намотать 23-24 витка обмоточного эмаль провода диаметром 0.7-0.8мм. В качестве оправки можно использовать любой подходящий предмет , или изготовить оправку начертив круг на любом материале, в который по окружности можно или вбить гвозди или вкрутить шурупы предварительно изолировав их кембриком, чтобы не повредить изоляцию провода. После намотки катушки её надо обмотать изолентой. Подключение к плате рекомендуется через «витую пару»   - два провода сечением не менее 0,35мм скрученных между собой. Если предполагается использовать катушку под водой – тогда её надо залить эпоксидной смолой.